# Формирование имитации релеевских флуктуаций ослабления и фазовых изменений

## 1. Общие положения

Имитация релеевского распределения амплитуды отражённого сигнала осуществляется цифровым управлением программируемого аттенюатора. Цель моделирования — формирование реалистичных флуктуаций уровня ослабления при фиксированной задержке и фазе несущей, а также введение независимой фазовой модуляции по равномерному закону.

## 2. Амплитудная (ослабительная) составляющая

Формирование релеевского распределения амплитуды реализуется путём изменения коэффициента ослабления во времени в пределах диапазона флуктуаций ослабления. Временная структура процесса задаётся временем корреляции амплитудных флуктуаций (τ_c), определяющим скорость изменения уровня ослабления и эквивалентную полосу флуктуаций амплитуды (B).

## 3. Фазовая составляющая

В сигнал вводится равномерная фазовая модуляция, обеспечивающая имитацию случайных фазовых изменений при фиксированной задержке. Параметры модуляции: диапазон фазовой модуляции (Φ_max) и период обновления фазы (Δt_φ) или время корреляции фазовых изменений (τ_{c,φ}).

## 4. Комплексная модель сигнала

Комплексный сигнал: s(t) = A(t)·exp(jφ(t)), где A(t) — амплитуда, изменяющаяся по релеевскому закону, а φ(t) — фаза, изменяющаяся по равномерному закону с заданными параметрами.

## 5. Рекомендуемые термины и обозначения

Таблица содержит рекомендуемые термины, обозначения и их физический смысл для использования при описании процесса имитации.

| Параметр | Русский термин | Английский эквивалент | Физический смысл |
| --- | --- | --- | --- |
| A(t) | Амплитуда сигнала | Signal amplitude | Мгновенная огибающая отражённого сигнала |
| Φ(t) | Фаза сигнала | Signal phase | Мгновенная фаза выходного сигнала |
| ΔA | Диапазон флуктуаций ослабления | Attenuation fluctuation range | Размах изменений амплитуды |
| τ_c | Время корреляции амплитудных флуктуаций | Amplitude fluctuation correlation time | Характерное время изменения уровня ослабления |
| B | Полоса флуктуаций амплитуды | Amplitude fluctuation bandwidth | Частотный аналог τ_c |
| Δt | Шаг обновления ослабления | Attenuation update interval | Интервал дискретизации амплитуды |
| Φ_max | Диапазон фазовой модуляции | Phase modulation range | Размах случайных изменений фазы |
| Δt_φ | Период обновления фазы | Phase update period | Интервал времени между обновлениями фазы |
| τ_{c,φ} | Время корреляции фазовых изменений | Phase fluctuation correlation time | Характерное время корреляции фазовых флуктуаций |
| B_φ | Полоса флуктуаций фазы | Phase fluctuation bandwidth | Частотный аналог τ_{c,φ} |